МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Кафедра мехатроніки та електротехніки

Лабораторна робота 2

з дисципліни «Мехатронні системи»

(назва дисципліни)

На тему:      “Проектування мехатронної системи підвісу”

Здобувача освіти 359 групи

Федак Олексій Євгенович_

(прізвище та ініціали студента)

Освітня програма: Комп’ютерно - інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Прийняв:  доцент, к.т.н., доцент

Кочук С.Б._____________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала 	  Кількість балів

м. Харків - 2025

Відповіді на Задачі:

1.  Описати апаратну складову типового підвісу

Апаратна складова (характеристика)

1. Механічна частина:

- Металевий (алюмінієвий/стальний) корпус.

- Монтажні елементи для кріплення камери або сенсора.

- Шарнірний або карданний вузол для регулювання положення.

2. Система живлення:

- Живлення 12–24 В DC (залежно від моделі).

- Захист від перенапруги та короткого замикання.

3. Електронна частина:

- Плата керування (контролер стабілізації/сервоприводів).

- Інтерфейси: PWM або UART для підключення до контролера/пульта.

4. Виконавчі елементи:

- 2–3 безщіткові двигуни (для стабілізації по осях).

- Драйвери керування моторами.

5. Датчики:

- Гіроскоп і акселерометр (для стабілізації).

6. Конструктивні особливості:

- Компактна форма, мала вага (до 300 г).

- Охолодження пасивне.

- Монтаж на дрон, штатив або підвісну систему.

2.   Функціональна схема керування підвісом

Джерело живлення
(220 VAC -> 12/24 V DC)
• Запобіжник, фільтри

Розподіл живлення
• Стабілізатори 5V/3.3V/12V
• Захист від перенавантаження

Плата керування (MCU/Controller)
• Обробка даних IMU
• Алгоритм стабілізації (PID/фільтри)
• UART / PWM / I2C / CAN

Інтерфейси зв'язку
• UART/RS232/RS485
• PWM сигнали
• USB / Ethernet (опційно)

Датчики (IMU)
• Гіроскоп
• Акселерометр
• (опційно) Магнетометр, барометр

Драйвери моторів
• ESC / BLDC драйвери
• Усереднена логіка керування PWM/FOC

Бездротові/зовнішні команди
• RC / телеметрія / пульт управління

Бездротові/зовнішні команди -> Моторні команди

Механічна частина підвісу
• Безщіткові двигуни (3 осі)
• Шарніри, кріплення, балансування

3. Навести електричну принципову схему типової системи керуванням підвісом

Джерело живлення

12-24V DC

Запобіжник + LC-фільтр + TVS

PDB - Power Distribution Board

ESC1/2/3

Voltage Regulators 5V/3.3V

Мотори BLDC

MCU - контролер стабілізації

IMU

RC Receiver

Current Sensor

Пояснення взаємодії :

1. Живлення: Battery → Protection → PDB → ESCs (силова частина) та регулятори (логіка).

2.  Сигнали керування: MCU формує PWM/DShot для ESCs → мотори.

3. Датчики: IMU → MCU (I2C/SPI) для стабілізації; Current Sensor → MCU ADC для моніторингу струму.

4. Керування: RC Receiver → MCU (PWM/PPM/SBUS) для зовнішніх команд; MCU опціонально відправляє

Telemetry.

4.  Ознайомитись із апаратними засобами визначення кутового положення підвісу

Інерціальні датчики (IMU)

Основні компоненти:

- Гіроскоп (Gyroscope)

  - Вимірює кутову швидкість (°/с) навколо осі (Roll, Pitch, Yaw).

  - Дає інформацію про зміну кута за часом.

  - Види: MEMS (мініатюрні мікроелектромеханічні), лазерні, оптичні.

- Акселерометр (Accelerometer)

  - Вимірює прискорення по осях.

  - Використовується для визначення нахилу відносно землі (гравітаційне прискорення).

  - Часто 3-осьовий (X, Y, Z).

- Магнетометр (опціонально)

  - Вимірює магнітне поле Землі, допомагає визначити напрямок (Heading/Yaw).

Як працює:

- MCU отримує дані від IMU і обчислює кутове положення методом фільтра Калмана або комплементарного фільтра, комбінуючи гіроскоп і акселерометр (і магнетометр, якщо є).

Оптичні датчики положення

- Енкодери (Encoder)

  - Ротаційні (Incremental / Absolute): встановлюються на вісі моторів підвісу.

    - Incremental: видає імпульси при обертанні; потрібно підраховувати для визначення кута.

    - Absolute: відразу видає значення кута (0–360°) без потреби в калібруванні.

  - Встановлюються на осі Roll, Pitch, Yaw для точного контролю.

- Оптичні диски та фотодатчики

  - Маленькі диски з прорізами на валу двигуна + фотодатчики для визначення обертів і кута.

Магнітні датчики (Hall effect sensors)

- Встановлюються на двигуни BLDC або на підвісні осі.

- Визначають положення ротора/осьового обертання.

- Використовуються для:

  - керування двигуном без енкодера,

  - визначення початкового кута під час запуску.

4. Оптичні або лазерні системи зовнішнього спостереження (професійні підвіси)

- Використовуються рідко для невеликих дронів, частіше для студійних або кінематографічних систем.

- Камери або лазери відстежують положення підвісу відносно опорної площини.

Комбінації датчиків

- У сучасних стабілізованих підвісах використовують комбінацію IMU + енкодери + магнітні датчики.

- Суть: IMU швидка і компактна, але має дрейф; енкодери точні, але повільні для швидких коливань; магнітні датчики допомагають корегувати початковий нуль.

5.  Ознайомитись із апаратними засобами визначення кутового положення підвісу

Підключення MPU6050 до Arduino Leonardo

Схема підключення (I2C):

| MPU6050 | Arduino Leonardo |
| --- | --- |
| VCC | 5V |
| GND | GND |
| SCL | SCL (Pin 3) |
| SDA | SDA (Pin 2) |

6.   Описати математичний апарат обчислення кутового положення на підставі інерціального блоку

- Акселерометр: вимірює прискорення по осях ax,ay,az

  - Включає гравітаційне прискорення g.

- Гіроскоп: вимірює кутову швидкість ωx,ωy,ωz (рад/с або °/с).

- Магнетометр (опційно): вимірює вектор магнітного поля для визначення азимуту.

7.    Описати підключення підвісу до плати розробника Arduino Leonardo на стенді у звіті

На зображеннях наведено приклади коду

8. Реалізувати керування підвісом за допомогою плати розробника Arduino Leonardo для каналів тангажу та крену